Les modèles OSI et TCP/IP

- Notion de protocole de communication

La réussite d’une communication entre des hôtes sur un réseau requiert l’interaction de nombreux protocoles (règles de communication) différents.

Ces suites de protocoles de communication sont la description de formats de messages et de règles selon lesquelles des périphériques réseaux échangeront des données.

Ces protocoles sont implémentés dans des logiciels et du matériel chargés sur chaque hôte et périphérique réseau.

- Modèle OSI : modèle de référence

Au début des années 70, chaque constructeur a développé sa propre solution réseau autour d'architecture et de protocoles privés (SNA d'IBM, DECnet de DEC, DSA de Bull, TCP/IP du DoD,...) et il s'est vite avéré qu'il serait impossible d'interconnecter ces différents réseaux «propriétaires» si une norme internationale n'était pas établie.

Cette norme établie par l'International Standard Organization (ISO) est la norme Open System Interconnection (OSI) ou Interconnexion de Systèmes Ouverts* créée en 1984.

* :	un système ouvert est un ordinateur, un terminal, un réseau, n'importe quel équipement respectant cette norme et donc apte à échanger des informations avec d'autres équipements hétérogènes et issus de constructeurs différents.

| Le modèle OSI se décompose en 7 couches superposées, chacune de ces couches étant responsable d’un aspect de la communication. Le modèle OSI ajoute deux règles plus générales entre les couches : - Chaque couche est indépendante ; - Chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente. Les couches 1, 2, 3 et 4 sont dites basses et les couches 5, 6 et 7 sont dites hautes. | Couches d’application Couches «réseau» Acheminement des informations |
| --- | --- |

  - Couche 7 : la couche application

La couche application est la couche OSI la plus proche de l'utilisateur. Elle fournit des services réseau aux applications de l'utilisateur. Voici quelques exemples de ce type d'application : tableurs, traitements de texte.

Exemple d’application dans le cas d’un client web (navigateur) : Transfert de pages Web

C’est le protocole HTTP (HyperText Transfert Protocol) du World Wide Web qui fixe les règles d’échange des pages du web entre un client (navigateur) et un serveur du web. C’est pourquoi ce sigle apparaît dans la zone d’adresse du navigateur lorsqu’on inscrit une URL : http://www.google.fr/

Voici la mise en œuvre du protocole HTTP dans les équipements réseaux :

Couche 7 : HTTP

Couche 7 : HTTP

Couche 6 : HTML

Couche 6 : HTML

Remarque : Le protocole est complètement transparent pour les commutateurs et les routeurs.

  - Couche 6 : la couche présentation

La couche présentation s'attache au format des données et assure également la conversion entre différents formats de données :

- Graphiques : TIFF,JPEG ;

- Texte : ASCII, MIME (courriels), etc. ;

- Son et Vidéo : MIDI, MPEG, QUICKTIME.

La couche 6 assure également le cryptage et la compression des données.

Exemple d’application dans le cas d’un client web (navigateur) : Transfert de pages Web

Le protocole HTML (HyperText Markup Language) est un langage qui décrit une page du Web.

Voici la mise en œuvre du protocole HTML dans les équipements réseaux :

Couche 7 : HTTP

Couche 7 : HTTP

Couche 6 : HTML

Couche 6 : HTML

Remarque : Le protocole est complètement transparent pour les commutateurs et les routeurs.

  - Couche 5 : la couche session

Elle permet l’ouverture et la fermeture d’une session de travail entre deux périphériques, gère la chronologie du dialogue et détermine le mode de transmission (full duplex, half duplex).

  - Couche 4 : la couche transport

La couche transport contrôle le flux des informations pour assurer une connectivité de bout en bout, fiable et précise, entre des applications hôtes :

- Elle segmente les données en paquets numérotés envoyées par le système de l’ordinateur émetteur ;

- Et elle reconstitue les données en plaçant les paquets dans l’ordre sur le système de l’ordinateur récepteur.

Exemple d’application dans le cas d’un client web (navigateur) : Contrôle du transport de pages Web

C’est le protocole TCP (Transport Control Protocol) qui propose un transport fiable des protocoles HTTP et HTML en mode connecté, grâce à l’établissement d’une session (couche OSI 5).

Ce protocole découpe le flux d’octets des 2 autres en segments dont la taille dépend des couches 3 (réseau) et 2 (Ethernet).

Remarque :

Il existe un autre protocole appelé UDP (User Datagram Protocol) qui propose un mode de transport non fiable en mode non connecté. Il est utilisé principalement pour transporter des protocoles de types temps réels RTTP (Real-Time Transport Protocol) comme la lecture en continu d’audio et/ou vidéo (streaming).

Les protocoles TCP et UDP se servent des numéros de port pour opérer un suivi des différentes conversations qui ont lieu simultanément sur le réseau, et ce, afin de transmettre des informations aux couches supérieures.

Voici la mise en œuvre de ces protocoles dans les équipements réseaux :

Remarque : Les 2 protocoles sont complètement transparents pour les commutateurs et les routeurs.

  - Couche 3 : la couche réseau

C'est la couche réseau qui assure l'interconnexion entre les réseaux donc le trafic.

Dans Internet, les nœuds «routeurs» effectuent le routage (mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés) pour acheminer des données (segments TCP) d’un expéditeur jusqu’à un ou plusieurs destinataires grâce à l’adresse destinataire contenue dans le protocole IP (Internet Protocol).

Exemple d’application dans le cas d’un client web (navigateur) : Routage des segments TCP

Voici la mise en œuvre du protocole IP dans les équipements réseaux :

| Remarque : Le routeur est un équipement de couche 3. |  |
| --- | --- |

  - Couche 2 : Liaison de données

Le rôle donné à la couche 2 est de permettre à des machines connectées ensembles de communiquer sur un réseau local.

La couche liaison de données :

- assure un transit fiable (détection et correction des erreurs des données) sur une liaison physique ;

- utilise l'adresse MAC (Media Access Control) ;

- fait appel au verrouillage de trame pour organiser ou regrouper les bits.

Les protocoles de cette couche décrivent des méthodes d’échange de trames de données entre des périphériques sur un support commun.

Exemple d’application dans le cas d’un client web (navigateur) : Envoi des paquets IP

La plupart des réseaux locaux utilisent aujourd'hui Ethernet. C’est le protocole de liaison multipoint Ethernet pour les réseaux locaux privés (LAN) et le protocole de liaison point à point Asynchronous Transfer Mode (ATM) pour les réseaux publics (WAN).

Voici la mise en œuvre du protocole IP dans les équipements réseaux :

Remarque :	Le commutateur est un équipement de couche 2.

  - Couche 1 : couche physique

C'est la couche la plus basse du modèle de référence OSI.

Le rôle principal de la couche 1 est de fournir le support de transmission de la communication.

Le codage du signal (électrique, numérique, analogique, électromagnétique, lumineux…) diffère selon le support de transmission (câble à paires torsadées ou coaxial, fibre optique ou onde radio).

C’est la transmission d’un émetteur à un récepteur, des bits de données de manière brute : flot de bits (indépendamment de leur mise en forme en trames, paquets, cellules, etc.)

- Modèle TCP/IP

Le modèle OSI est un modèle théorique. Le modèle, sur lequel s'appuie Internet aujourd'hui, est le modèle TCP/IP.

  - Comparaison modèles OSI-TCP/IP

Le modèle TCP/IP se décompose en 4 couches :

  - Description du modèle TCP/IP

  - Processus de communication

Au niveau de l’émetteur (source) un message parcourt les couches du haut vers le bas  segmentation et encapsulation des données.

Au niveau du récepteur (destination) un message parcourt les couches du bas vers le haut  décapsulation et assemblage des données.

  - Fonctionnement

Un utilisateur veut envoyer un message (mail) conformément au schéma ci-dessous.

| Couche Application Repérage de l'application. Codage du contenu. |  |
| --- | --- |
| Couche Transport Découpage en segments. Indication des ports. sources et destination |  |
| Couche Internet Découpage en paquets. Indication des adresses IP sources et destination. |  |
| Couche Accès Réseau Indication des adresses MAC sources et destination. Expédition des trames. |  |

  - Processus de communication

Encapsulation

Décapsulation

















ANNEXE :

Signification et rôle des protocoles

- ATM (Asynchronous Tansfert Mode) :

Technique de commutation à mi-chemin entre la commutation de circuit et la commutation de paquets. Les cellules sont commutées au sein des équipements, définissant des circuits virtuels. Permet la QoS. Les cellules sont de 53 octets dont 48 octets de charge utile.

- Ethernet Standardisé sous le nom IEEE 802.3 :

C'est un protocole de réseau local à commutation de paquets. Classé dans la couche de liaison (2), il implémente aussi la couche physique (PHY) et la sous-couche Media Access Control (MAC) du modèle OSI (niveau1).

- Codage Manchester :

Codage d’un signal «bande de base» (binaire) :	 = front montant = 0	 = front descendant = 1

- IP (Internet protocol) :

Protocole permettant l’acheminement des données à travers l’Inter réseau à l’aide d’un adressage hiérarchique (partie réseau + partie hôte).

IPv4 = adresse = 4 octets = 32 bits		IPv6 = adresse = 128 bits = 8 × 4 quartets

- ICMP (Internet Control Message Protocol) :

Protocole fondamental utilisé pour véhiculer des messages de contrôle et d'erreur pour la suite de protocoles Internet, par exemple lorsqu'un service ou un hôte est inaccessible (ex : ping = echo request).

- ARP (Address Resolution Protocol) :

Protocole effectuant la traduction d'une adresse IPv4 en une adresse MAC , afin que les périphériques puissent communiquer dans un réseau local.

- UDP (User Datagram Protocol) :

Protocole permettant la transmission de données de manière très simple entre deux entités, en mode non-connecté (c’est-à-dire qu’il n'y a pas de moyen de vérifier si tous les datagrammes envoyés sont bien arrivés à destination et ni dans quel ordre). Plus simple que le TCP, donc plus rapide, il est utilisé pour les applications en temps réel (VOIP, visio-conférence…).

- TCP (Transmission Control Protocol) :

Protocole de transport fiable, en mode connecté, qui vérifie si tous les paquets envoyés sont bien arrivés à destination, s’il n’y a pas de problème de flux sur le réseau…

- SIP (Session Initiation Protocol) :

Protocole standard ouvert de gestion de sessions utilisé dans les télécommunications multimédia (VoIP, visiophonie, messagerie instantanée, réalité virtuelle, jeux vidéo...).

- FTP (File Transfert Protocol) :

Protocole permettant, depuis un ordinateur, de copier des fichiers  vers un autre ordinateur du réseau, d'alimenter un site web, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur.

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) :

Protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web.

Clients = navigateurs Web ; serveurs = Apache (linux), IIS (Internet Information Services ; Microsoft)

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) :

Protocole permettant le transfert du courrier électronique (courriel) vers les serveurs de messagerie électronique.

- DNS (Domain Name System) :

Service permettant d'établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine (ex : www.google.fr  209.85.227.147).