Sujet des Travaux Pratiques N°2

Centre d’intérêt :	Communication entre systèmes.

|  | ARCHITECTURE DES RESEAUX INFORMATIQUES |  |
| --- | --- | --- |
| - TP d’initiation - Application, mise en œuvre de savoirs/savoir-faire - Recherche et validation de solutions. - Evaluation. |  |  |
| # CONNAISSANCES ABORDEES Diffusion de trames broadcast - Unicast |  |  |

- COMPETENCES ATTENDUES

- Quels matériels pour construire un réseau. - Appréhender l’utilité d’un concentrateur (hub). - Appréhender l’utilité d’un commutateur (switch). - Distinguer concentrateur et commutateur. - Paramétrer des hôtes sur un même réseau pour qu’ils communiquent entre eux. - Paramétrer des hôtes de réseaux différents pour qu’ils communiquent entre eux.

PROBLEMATIQUE

On veut simuler la communication entre ordinateurs. Ceux-ci étant reliés en réseau.

Pour cela, il faut :

- configurer les éléments pour les rendre communicants ;

- tester la communication dans un réseau ;

- et interpréter les résultats.

L’outil de simulation utilisé est le logiciel «Simulateur réseau».

RESSOURCES DOCUMENTAIRES, LOGICIELS ET MATERIELS

Logiciel «Simulateur réseau»

- Mise en situation

De nombreux objets industriels ou du quotidien embarquent de l'intelligence : les appareils électroménagers, les véhicules automobiles, les assistants personnels, les téléphones mobiles, les téléviseurs mais aussi les automates industriels, les appareils de mesures,  etc.

Ils se doivent désormais d’être communicants et accessible depuis internet.

La complexité grandissante des tâches à réaliser par ces appareils a conduit les fabricants à implanter des systèmes d’exploitation dans l’électronique embarquée. Ces derniers confèrent robustesse, légèreté et interopérabilité. En outre, ils permettent, par l’intermédiaires de pilotes, d’accéder facilement aux ports de communications les plus répandus (série, usb, Ethernet).

B) Etude de la problématique

B1) Faire communiquer deux postes d’un réseau pair à pair

Un réseau pair à pair permet de mettre en relation deux ordinateurs clients afin de partager directement leurs fichiers (son, image, données, logiciels) sans passer par un serveur central. Le matériel nécessaire est donc minimal. Un réseau pair à pair peut être constitué de milliers d’ordinateur (réseau Kazaa, eDonkey/eMule, …)

Voici un réseau pair à pair (source : wikipedia)

Le réseau pair à pair est le réseau qui nécessite le minimum de matériel. Nous allons l’utiliser pour le nôtre :

- deux postes ;

- un câble à paires torsadées croisé (avec connecteur RJ45 pour pouvoir le connecter aux cartes réseau) ;

- deux cartes réseau Ethernet.

- Démarrez le logiciel Simulateur réseau.

- Etablissez votre premier sous-réseau comme décrit dans le schéma proposé :

Q1)	Dessinez le sous-réseau sur le document réponse 1.

Reliez par un câble croisé les 2 postes (configuration du câble en mode conception)

Passez en mode Ethernet et testez la communication entre les hôtes : Lorsqu’un poste envoie des données à un matériel connecté au réseau, on dit qu’il émet une trame. Une trame désigne un bloc d’informations qui circule sur un support.

Choisissez le type de trame à émettre et observer le résultat.

Enregistrez votre travail (fichier reseau1.xml) dans votre dossier cycle2_reseaux.

pour faire valider votre travail.

B2) Un réseau avec un concentrateur (hub)

B21) Rôle du concentrateur

- Créer un réseau de 5 hôtes reliés par un concentrateur.

Remarque : pour relier un poste à un concentrateur, il faut un câble à paires torsadées droit (câble utilisé par défaut dans le simulateur)

Q2)	Dessinez la topologie complète.

Précisez le marquage qui indique la bonne conception de votre réseau en passant en mode «Ethernet».

Emettez une trame depuis st1 vers st4.

Observez ce qui se passe et déterminez le rôle du concentrateur.

Répondez aux questions sur le document réponse 2.

- Passez en mode «conception réseau».

- Modifiez votre réseau de façon à avoir le réseau suivant :

Q3)	Vérifiez la bonne conception de votre réseau en passant en mode « Ethernet ».

Emettez une trame depuis st5 à destination de st7.

Observez ce qui se passe.

Sur le document réponse 2, concluez dans le cas où le réseau compte un grand nombre d’hôtes reliés à des concentrateurs.

B22) Etude d’une trame Broadcast

Afin d’illustrer les réponses des hôtes à une trame broadcast, nous allons créer un «nœud».

- En mode «pas à pas», cochez «message réception», «nœuds tracés» : hub1, st2 et st3.

Q4)	A partir de la station st1, émettez une trame broadcast.

Emettez une trame depuis st5 à destination de st7.

Indiquez ce que font les stations du réseau avec la trame broadcast ?

Déduisez-en la signification du terme broadcast.

Déduisez de la question précédente ce qu’est une trame unicast.

Répondez aux questions sur le document réponse 2.

B23) Etude de collisions

- En mode «trame réelle», cochez «message réception», «nœuds tracés» : st1 et st4 et «Démo émission».

Pour créer une collision, il faut choisir d'émettre une trame à partir de st1 et à partir de st4 sans émettre les trames (ne pas cliquer sur ok). L'écran suivant doit être celui obtenu :

Cette situation sera l'étape de départ avant chaque test.

Test 1 : Emettez la trame à partir de st1.

Q5)	Donnez l’état du câble relié à la carte st1.

Si l'on considère que dans une liaison carte-hub, la paire torsadée de gauche est la paire d'émission et la paire de droite, la paire de réception, indiquez sur quelle paire torsadée le hub retransmet la trame.

Répondez aux questions sur le document réponse 2.

Test 2 :	Emettez la trame à partir de st1. Lorsque la trame arrive sur st4, émettez la trame à partir de st4.

Q6)	Donnez les différents états de la carte st4 pour émettre la trame ?

Répondez aux questions sur le document réponse 2.

Test 3 : Emettez les trames à partir de st1 et de st4 de manière simultanée.

Q7	Expliquez le phénomène qui se produit au niveau du hub.

Donnez l’état détecté par les cartes.

Expliquez le principe utilisé par les cartes pour arriver à transmettre leur trame lorsque cet état est détecté ?

Répondez aux questions sur le document réponse 3.

pour faire valider votre travail.

B3) Un réseau avec un commutateur (switch)

- Créer un réseau de 4 hôtes reliés par un commutateur.

- Depuis st4, émettez une trame unicast vers st3.

Q8	Précisez qui reçoit la trame.

Donnez le rôle d’un commutateur.

Déduisez l’avantage du commutateur par rapport au concentrateur.

Répondez aux questions sur le document réponse 3.

- En mode « conception réseau », modifiez votre réseau de façon à avoir le réseau suivant :

- Depuis st1, émettez une trame vers st9.

Q9	Précisez qui reçoit la trame.

Depuis st4, émettez une trame de type broadcast.

Faites la distinction entre trame unicast et trame de broadcast.

Répondez aux questions sur le document réponse 3.