Initiation à l’adressage IP (Internet protocole)

- Architecture d’internet

Internet est un ensemble de réseaux reliés par des liens et des nœuds.

- Fonction d’un réseau

La fonction d’un réseau est de transporter des informations (voix, données et images) ou partager des ressources (logiciels et de fichiers sécurisés ou non) entre un émetteur et un récepteur.

Réseau 1

Réseau 2

Réseau 3

Routage des données

Dans Internet, les nœuds «routeurs»  effectuent le routage (mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés) pour acheminer des données d’un expéditeur jusqu’à un ou plusieurs destinataires grâce à l’adresse destinataire contenue dans le protocole IP (Internet Protocol).

Avant d’aborder le routage, il faut d’abord comprendre l’adressage IP.

- Adressage IP

  - Structure

Une adresse IP d’une machine est un nombre de 32 bits codé sur 4 octets (en IPv4) séparés par des points :

32 bits

| XXXXXXXX | . | 8 bits 1 octet XXXXXXXX | . | 8 bits 1 octet XXXXXXXX | . | 8 bits 1 octet XXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8 bits

1 octet

Remarque : Se reporter au document-ressources pour les notions de bit et d’octet.

On trouve souvent cette adresse avec des valeurs décimales comprises entre 0 et 255. On parle de notation en décimal pointé. Mais il est possible de l’écrire sous forme binaire :

Exemple avec l’adresse IP d’un réseau 212.134.0.1 :

| Valeur binaire | 11010100 | . | 10001001 | . | 00000000 | . | 00000001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur décimale | 212 | . | 134 | . | 0 | . | 1 |

Remarque : Se reporter au document-ressources pour la conversion décimal-binaire.

Toute adresse est composée de deux parties distinctes :

-------------------------------------- 4 octets ----------------------------------------

| Net ID | Host ID |
| --- | --- |
| Identifiant du réseau | Identifiant de l’hôte |

- Une partie nommée Identificateur (ID) du réseau : net-ID située à gauche, elle désigne le réseau contenant les ordinateurs (1, 2 ou 3 octets) et est assignée par une autorité.

- Une autre partie nommée identificateur de l'hôte : host-ID située à droite et désignant les ordinateurs de ce réseau (1, 2 ou 3 octets) et est assignée par l’administrateur du réseau.

Remarque : Pour savoir où se situe la limite entre net-ID et host-ID, il faut connaître la classe du réseau.

  - Classe du réseau

Les réseaux privés se divisent en 3 grandes classes de tailles prédéfinies notées A, B et C.

Notion de réseau privé-public : Le réseau du lycée est un réseau privé. Et internet est un réseau public.

- Les adresses de classe A

Les adresses de classe A ont une partie réseau sur 8 bits, et une partie hôte sur 24 bits.

Leur bit de poids le plus fort est 0, ce qui permet de les distinguer des autres classes.

| Partie réseau | Partie hôte |
| --- | --- |

| 0XXXXXXX | . | XXXXXXXX | . | XXXXXXXX | . | XXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre de bits pour les réseaux | 7 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux possibles | 126 |
| Première adresse de réseau | 1.0.0.0 |
| Dernière adresse de réseau | 126.0.0.0 |
| Nombre de bits pour les machines | 24 |
| Nombre de stations possibles | 16 777 212 |

Remarques sur quelques valeurs du tableau :

- Relation fondamentale : Nombre de réseaux ou d’hôtes possibles = 2 Nombre de bits

- Nombre de réseaux possibles : Il faut savoir que 2 adresses sont réservées :

- 0.0.0.0 car elle représente l’adresse de tous les réseaux et pour la route par défaut ;

- 127.0.0.0 car elle sert au trafic IP de la machine locale. Une interface locale porte en général l'adresse 127.0.0.1 appelée adresse de rebouclage (en anglais loopback) car elle désigne la machine locale (localhost).

On a donc :	27 – 2 = 128 – 2 = 126 adresses réseaux.

- Première adresse réseau : 1.0.0.0 car 0.0.0.0 est réservée.

- Dernière adresse réseau : 126.0.0.0 car 127.0.0.0 est réservée.

- Nombre de stations possibles : L’adresse de l’hôte doit satisfaire 2 contraintes :

- Elle ne peut pas contenir que des 0 (réservé pour l’adresse de son réseau) ;

- Elle ne peut pas contenir que des 1 (réservé pour l’adresse de diffusion ou broadcast).

On a donc :	224 – 2 = 16 777 214 – 2 = 16 777 212

- Les adresses de classe B

Les adresses de classe B ont une partie réseau sur 16 bits, et une partie hôte de même taille.

Leurs deux bits de poids forts sont 10, ce qui permet de les distinguer des autres classes.

| Partie réseau | Partie hôte |
| --- | --- |

| 10XXXXXX | . | XXXXXXXX | . | XXXXXXXX | . | XXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre de bits pour les réseaux | 14 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux possibles | 16 384 |
| Première adresse de réseau | 128.0.0.0 |
| Dernière adresse de réseau | 191.255.0.0 |
| Nombre de bits pour les machines | 16 |
| Nombre de stations possibles | 65 534 |

Remarques sur quelques valeurs du tableau :

- Nombre de réseaux possibles : 214 = 16 384

- Première adresse réseau : 128.0.0.0 car 127.0.0.0 est réservée.

- Dernière adresse réseau : 191.255 car (10111111)2 = (191)10 et (11111111)2 = (255)10

- Nombre de stations possibles : 216 - 2 = 65 534

- Les adresses de classe C

Les adresses de classe C ont une partie réseau sur 24 bits, et une partie hôte sur 8 bits.

Leurs trois bits de poids fort sont 110, ce qui permet de les distinguer des autres classes.

| Partie réseau | Partie hôte |
| --- | --- |

| 110XXXXX | . | XXXXXXXX | . | XXXXXXXX | . | XXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre de bits pour les réseaux | 21 |
| --- | --- |
| Nombre de réseaux possibles | 2 097 152 |
| Première adresse de réseau | 192.0.0.0 |
| Dernière adresse de réseau | 223.255.255.0 |
| Nombre de bits pour les machines | 8 |
| Nombre de stations possibles | 254 |

Remarques sur quelques valeurs du tableau :

- Nombre de réseaux possibles : 221 = 2 097 152

- Première adresse réseau : 192.0.0.0 vient après 191.255

- Dernière adresse réseau : 223.255.255 car (11011111)2 = (223)10 et (11111111)2 = (255)10

- Nombre de stations possibles : 28 - 2 = 256 – 2 = 254

  - Détermination de l’adresse réseau

Rappel : Pour que le réseau Internet puisse router (acheminer) les paquets de données, il faut qu’il connaisse l’adresse du réseau de destination.

Pour déterminer cette adresse réseau à partir de l’adresse IP de destination, on utilise le masque de réseau.

Pour cela, il faut

- Convertir l’adresse IP d’hôte et le masque de réseau en notation binaire :

Remarque 1 :	Dans le masque de réseau, la partie réseau de l’adresse ne contient que des 1 et la partie hôte que des 0.

| @ IP Machine en décimal | 172 | . | 25 | . | 114 | . | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ IP Machine en binaire | 10101100 | . | 00011001 | . | 01110010 | . | 11111010 |
| Masque de réseau en binaire | 255 | . | 255 | . | 0 | . | 0 |
| Masque de réseau en décimal | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 | . | 00000000 |

Remarque 2 :	A chaque classe d’adresses est associé un masque de réseau par défaut, ou netmask, qui est constitué de 32 bits. Le tableau suivant fournit les différents masques pour les trois classes traditionnelles :

| Classe | Masque de réseau |
| --- | --- |
| A | 255.0.0.0 |
| B | 255.255.0.0 |
| C | 255.255.255.0 |

- Exécuter une opération ET logique de type binaire sur l’adresse IP et le masque de sous-réseau.

Remarque :	 L’opération logique 1 ET 1 donne le résultat 1.

 L’opération logique 0 ET une valeur quelconque (0 ou 1) donne le résultat 0.

- Exprimer le résultat sous forme de notation décimale à points :

| @ IP Machine en décimal | 172 | . | 25 | . | 114 | . | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ IP Machine en binaire | 10101100 | . | 00011001 | . | 01110010 | . | 11111010 |
| Masque de réseau en binaire | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 | . | 00000000 |
| @ IP Réseau en binaire | 10101100 | . | 00011001 | . | 00000000 | . | 00000000 |
| @ IP Réseau en décimal | 172 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |

Il s’agit de l’adresse réseau correspondant à l’adresse IP d’hôte ci-dessus, soit 172.25.0.0.

  - Conclusion sur le masque de réseau

A l’aide du masque de réseau, on peut définir, pour toute adresse IP :

- Adresse réseau ;

- Adresse de diffusion réseau qui désigne tous les hôtes de ce réseau ;

- Adresse du premier hôte ;

- Adresse du dernier hôte ;

- Nombre d’hôtes.

Exercices :

| Adresse IP d'hôte | 192.168.10.234 |
| --- | --- |
| Classe du réseau | Classe C |
| Masque de réseau | 255.255.255.0 |
| Adresse réseau | 192.168.10.0 |
| Adresse de diffusion | 192.168.10.255 |
| Nombre total de bits d’hôtes | 8 |
| Nombre d’hôtes | 28 – 2 = 254 |
| Adresse premier hôte | 192.168.10.1 |
| Adresse dernier hôte | 192.168.10.254 |

| Adresse IP d'hôte | 172.30.1.33 |
| --- | --- |
| Classe du réseau | Classe B |
| Masque de réseau | 255.255.0.0 |
| Adresse réseau | 172.30.0.0 |
| Adresse de diffusion | 172.30.255.255 |
| Nombre total de bits d’hôtes | 16 |
| Nombre d’hôtes | 216 – 2 = 65 534 |
| Adresse premier hôte | 172.30.0.1 |
| Adresse dernier hôte | 172.30.255.254 |

  - Adressages IP public et privé

Les adresses IP publiques sont uniques : cette unicité est gérée au niveau international par Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) qui délègue certaines attributions à des organismes représentatifs de zones mondiales, par exemple RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Computing) Center pour l'Europe.

L'organisme gérant l'espace d'adressage public (adresses IP routables) est l’Internet Assigned Number Authority (IANA).

Les adresses IP publiques étant considérées comme une ressource rare, pour les économiser, il existe aussi des adresses IP privées non routables sur Internet, mais pouvant être utilisées sur des réseaux privés ou à domicile.

La RFC 1918 définit un espace d'adressage privé permettant à toute organisation d'attribuer des adresses IP aux machines de son réseau interne sans risque d'entrer en conflit avec une adresse IP publique allouée par l'IANA. Ces adresses de réseaux privés correspondent aux plages d'adresses suivantes :

- Classe A : plage de 10.0.0.0 à 10.255.255.255

- Classe B : plage de 172.16.0.0 à 172.31.255.255

- Classe C : plage de 192.168.0.0 à 192.168.255.55

Pour rendre ces adresses IP privées routables, il faut des mécanismes supplémentaires dans les routeurs-passerelles vers Internet, par exemple : Network address translation (NAT) ou translateur d’adresses.

Le schéma ci-dessous présente un réseau local relié à Internet par un routeur :

Ce modem-routeur connecté à Internet possède donc :

- une @IP publique achetée ou fournie par le FAI (Fournisseur d’Accès Internet).

- Une @IP privée librement paramétrée par l’administrateur du réseau local.

IP privés machines

IP privé passerelle (proxy pour mozilla)

Exemple chez un particulier :

@IP de la livebox

Adressages IP et MAC d’une imprimante réseau

Plage d’adressage IP privée :

192.168.1.2 à 192.168.1.254

(ici, la plage à été limitée par l’utilisateur)

@IP public

WAN (Wide Area Network) =

Adressages IP et MAC

de consoles de jeux