Travaux dirigés

Initiation à l’adressage IP (Internet protocole)

| Nom : ___________ Prénom : ___________ | Temps imparti : 2 h 30 min Document autorisé : diaporama initiation_@_ip.pdf |
| --- | --- |

Exercice 1 : Adresses IP sous forme binaire

Soient les 2 adresses IP suivantes :		10010011.11011000.01100111.10111110

	01101100.10100100.10010101.11000101

Pour chaque adresse :

- Ecrivez en notation décimale pointée.

- Déterminez sa classe à partir de la représentation binaire.

- Déterminer l’écriture binaire de l’adresse de son réseau d’appartenance (appelée aussi "son adresse de réseau").

- Écrivez son adresse de réseau en notation décimale pointée.

Exercice 2 : Adresses IP sous forme décimale pointée

Soient les 2 adresses IP suivantes :		139.124.5.25

	194.199.116.255

Pour chaque adresse :

- Ecrivez en binaire sur un octet, le nombre de gauche de l’adresse (jusqu’au premier point).

- Déduisez sa classe.

- Déduisez son adresse de réseau en notation décimale pointée sans transformer l’écriture en binaire.

Exercice 3 :

Si st1 envoie des données à st2, qui reçoit ces données ?

Listez tout le matériel nécessaire à la mise en place de ce réseau.

Exercice 4 :

Si st1 envoie des données à st2, qui reçoit ces données ?

Exercice 5 :

L’ordinateur St3 vient d’être connecté au réseau.

Configurez son adresse IP de façon à ce qu’il puisse communiquer avec les autres hôtes du réseau.

Indiquez toutes les adresses IP possibles.

Exercice 6 :

Si st1 envoie des données à st2 soit une trame unicast, qui reçoit ces données ?

Si st6 envoie des données à st5, qui reçoit ces données ?

Si st4 envoie des données d’impression à imp1, qui reçoit ces données ?

Si st3 envoie une trame de diffusion (broadcast), qui reçoit la trame ?

Exercice 7 :

Il semblerait qu’il soit impossible d’imprimer depuis St1. De plus, St6 ne semble pas pouvoir communiquer avec St2.

Repérez les problèmes et proposez une solution.

Exercice 8 :

Un administrateur réseau a configuré le réseau ci-dessus.

Retrouvez et corrigez toutes les erreurs qu’il a commises.

Exercice 9 :

Indiquez pour chaque adresse réseau le nombre d’hôtes qu’il est possible de connecter ainsi que l’adresse de diffusion (broadcast).

| adresse réseau | masque de sous réseau | nb d’hôtes possible | adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.11.0 | 255.255.255.0 |  |  |
| 172.16.0.0 | 255.255.0.0 |  |  |
| 194.254.147.0 | 255.255.255.0 |  |  |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 |  |  |
| 12.0.0.0 | 255.0.0.0 |  |  |
| 192.0.0.0 | 255.255.255.0 |  |  |

Indiquez l’adresse réseau à partir des adresses IP qui suivent et de leur masque de sous réseau. Indiquez également l’adresse de diffusion (broadcast).

| adresse IP | masque de sous réseau | adresse réseau | adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.154.21.125 | 255.0.0.0 |  |  |
| 145.114.147.28 | 255.255.0.0 |  |  |
| 172.16.0.129 | 255.255.0.0 |  |  |
| 192.0.0.1 | 255.255.255.0 |  |  |

Exercice 10 :

Que faut-il faire pour que chacun des postes du réseau des Simpsons puisse communiquer avec le réseau des Schtroumpfs et vice-versa ?